水質環境基準

水質環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、環境基本法に基づいて定められており、人の健康の保護に関する基準（健康項目）と、生活環境の保全に関する基準（生活環境項目）があります。

（１）人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

健康項目は、カドミウム、シアンなど有害物質２６項目について、全ての公共用水域に一律に適用されます。

表11-1 有害物質に関する環境基準

| 項目 | 基準値 (mg/l) |  | 項目 | 基準値 (mg/l) |  | 項目 | 基準値 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.01 以下 |  | 四塩化炭素 | 0.002 以下 |  | チウラム | 0.006 以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下 |  | シマジン | 0.003 以下 |
| 鉛 | 0.01 以下 |  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.02 以下 |  | チオベンカルブ | 0.02 以下 |
| 六価クロム | 0.05 以下 |  | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 |  | ベンゼン | 0.01 以下 |
| 砒素 | 0.01 以下 |  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下 |  | セレン | 0.01 以下 |
| 総水銀 | 0.0005 以下 |  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下 |  | 硝酸性窒素及び亜硝 酸性窒素 | 10 以下 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.03 以下 |  |  |  |
| ＰＣＢ | 検出されないこと |  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 |  | ふっ素 | 0.8 以下 |
| ジクロロメタン | 0.02 以下 |  | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下 |  | ほう素 | 1 以下 |

（備考）

１．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

２．海域については、ふっ素及びほう素の基準は適用しない。

（２）生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)

生活環境項目は生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）など１０項目について、河川、湖沼及び海域の別に類型が定められており、利水目的や水生生物の生息状況等に応じて、特定の水域に類型当てはめ（類型指定）することで、基準を設定します（表１１－２、表１１－３、表１１－４、表１１－５）。

表11-2 生活環境の保全に関する環境基準の類型指定状況

| 区分 | 水 系 | 水 域 名 | 該当類型 | 達成期間 | 告示年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河川 | 浜田川 | 浜田川上流（浜田市黒川町転倒堰より上流） | 河川ＡＡ | イ | 昭和48年 1月 9日 |
|  |  | 浜田川下流（浜田市黒川町転倒堰より下流） | 河川Ａ | ロ | 〃 |
|  | 江の川 | 江の川（全域） | 河川Ａ | イ | 昭和48年 3月31日 |
|  | 斐伊川 | 斐伊川（斐伊川水系の斐伊川本川） | 河川ＡＡ | ロ | 昭和48年 6月29日 |
|  |  | 朝酌川（斐伊川水系の朝酌川） | 河川Ｂ | ロ | 平成 7年 3月24日 |
|  |  | 山居川（斐伊川水系の山居川） | 河川Ｄ | ハ | 〃 |
|  |  | 馬橋川（斐伊川水系の馬橋川） | 河川Ｃ | イ | 〃 |
|  |  | 忌部川上流 （斐伊川水系の忌部川(千本貯水池堰堤より上流)） | 河川ＡＡ | イ | 〃 |
|  |  | 忌部川下流 （斐伊川水系の忌部川(千本貯水池堰堤より下流)） | 河川Ａ | ロ | 〃 |
|  |  | 平田船川上流 （斐伊川水系の平田船川(薮崎橋より上流)） | 河川Ａ | イ | 〃 |
|  |  | 平田船川下流 （斐伊川水系の平田船川(薮崎橋より下流)） | 河川Ａ | ハ | 〃 |
|  |  | 湯谷川上流（斐伊川水系の湯谷川(本田橋より上流)） | 河川Ａ | ロ | 〃 |
|  |  | 湯谷川下流（斐伊川水系の湯谷川(本田橋より下流)） | 河川Ａ | ハ | 〃 |
|  | 益田川 | 益田川上流（新橋より上流） | 河川ＡＡ | ロ | 昭和49年 4月12日 |
|  |  | 益田川中流（新橋より吉田橋まで） | 河川Ａ | ロ | 〃 |
|  |  | 益田川下流（吉田橋より下流） | 河川Ｃ | ロ | 〃 |
|  | 高津川 | 高津川上流（飯田吊橋より上流） | 河川ＡＡ | ロ | 昭和49年 4月12日 |
|  |  | 高津川下流（飯田吊橋より下流） | 河川Ａ | ロ | 〃 |
|  | 神戸川 | 神戸川上流（稗原川合流点より上流） | 河川ＡＡ | ロ | 昭和50年 4月11日 |
|  |  | 神戸川下流（稗原川合流点より下流） | 河川Ａ | ロ | 〃 |
|  | 静間川 | 静間川 | 河川Ａ | ロ | 昭和51年 6月11日 |
| 湖沼 | 中 海 | 中海（斐伊川水系の中海(境水道を含む)） | 湖沼Ａ | ロ | 昭和47年10月31日 |
|  |  |  | 湖沼Ⅲ | ニ | 昭和61年 4月 1日 |
|  | 宍道湖 | 宍道湖（斐伊川水系の宍道湖(大橋川を含む)） | 湖沼Ａ | ロ | 昭和48年 6月29日 |
|  |  |  | 湖沼Ⅲ | ニ | 昭和61年 4月 1日 |
|  | 神西湖 | 神西湖 | 湖沼Ｂ | ニ | 平成 5年 6月 8日 |
|  |  |  | 湖沼Ⅳ | ニ | 〃 |
| 海域 | 日本海 | 浜田川河口海域 | 海域Ａ | ロ | 昭和48年 1月 9日 |
|  |  | 美保湾 | 海域Ａ | ロ | 昭和48年 3月20日 |
|  |  | 江の川河口海域 | 海域Ａ | ロ | 昭和50年 4月11日 |
|  |  | 北浦海水浴場水域 | 海域Ａ | イ | 昭和54年 6月 8日 |
|  |  | 古浦海水浴場水域 | 海域Ａ | イ | 〃 |
|  |  | おわし海水浴場水域 | 海域Ａ | イ | 〃 |
|  |  | 波子海水浴場水域 | 海域Ａ | イ | 〃 |
|  |  | 国府海水浴場水域 | 海域Ａ | イ | 〃 |
|  |  | 田の浦海水浴場水域 | 海域Ａ | イ | 〃 |
|  |  | 持石海水浴場水域 | 海域Ａ | イ | 〃 |

（達成期間） イ：直ちに達成

ロ：５年以内で可及的速やかに達成

ハ：５年を越える期間で可及的速やかに達成

ニ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める

表11-3  生活環境の保全に関する環境基準（河川(湖沼を除く)）

（ア）

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン濃度 (pH) | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質量 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌群数 |
| ＡＡ | ・水道１級 ・自然環境保全 ・Ａ以下の欄に揚げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 1 mg/l 以下 | 25 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以上 | 50 MPN/100ml 以下 |
| Ａ | ・水道２級 ・水産１級 ・水浴 ・Ｂ以下の欄に揚げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 2 mg/l 以下 | 25 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以上 | 1,000 MPN/100ml 以下 |
| Ｂ | ・水道３級 ・水産２級 ・Ｃ以下の欄に揚げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 3 mg/l 以下 | 25 mg/l 以下 | 5 mg/l 以上 | 5,000 MPN/100ml 以下 |
| Ｃ | ・水産３級 ・工業用水１級 ・Ｄ以下の欄に揚げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 5 mg/l 以下 | 50 mg/l 以下 | 5 mg/l 以上 |  |
| Ｄ | ・工業用水２級 ・農業用水 ・Ｅの欄に揚げるもの | 6.0 以上 8.5 以下 | 8 mg/l 以下 | 100 mg/l以下 | 2 mg/l 以上 |  |
| Ｅ | ・工業用水３級 ・環境保全 | 6.0 以上 8.5 以下 | 10 mg/l 以下 | ｺﾞﾐ等の浮遊が 認められないこと | 2 mg/l 以上 |  |
| 備考 | - 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 - 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5 mg/l以上とする（湖沼もこれに準ずる）。 |  |  |  |  |  |

（イ）

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 |
| 生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/l以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａ欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/l以下 |
| 生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/l以下 |
| 生物特Ｂ | 生物Ｂの水域のうち、生物Ｂ欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/l以下 |
| 備考 | １．基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 |  |

表11-4  生活環境の保全に関する環境基準（湖沼：天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖）

（ア）

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン濃度 (pH) | 化学的酸素要求量 (COD) | 浮遊物質量 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌群数 |
| ＡＡ | ・水道１級 ・水産１級 ・自然環境保全 ・Ａ以下の欄に揚げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 1 mg/l 以下 | 1 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以上 | 50 MPN/100ml 以下 |
| Ａ | ・水道２、３級 ・水産２級 ・水浴 ・Ｂ以下の欄に揚げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 3 mg/l 以下 | 5 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以上 | 1,000 MPN/100ml 以下 |
| Ｂ | ・水産３級 ・工業用水１級 ・農業用水 ・Ｃの欄に揚げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 5 mg/l 以下 | 15 mg/l 以下 | 5 mg/l 以上 |  |
| Ｃ | ・工業用水２級 ・環境保全 | 6.0 以上 8.5 以下 | 8 mg/l 以下 | ｺﾞﾐ等の浮遊が 認められないこと | 2 mg/l 以上 |  |
| 備考 | 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準は適用しない。 |  |  |  |  |  |

（イ）

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全窒素（T-N） | 全りん（T-P） |
| Ⅰ | ・自然環境保全 ・Ⅱ以下の欄に掲げるもの | 0.1 mg/l以下 | 0.005 mg/l以下 |
| Ⅱ | ・水道１、２、３級（特殊なものを除く） ・水産１種 ・水浴 ・Ⅲ以下の欄に掲げるもの | 0.2 mg/l以下 | 0.01 mg/l以下 |
| Ⅲ | ・水道３級(特殊なもの) ・Ⅳ以下の欄に掲げるもの | 0.4 mg/l以下 | 0.03 mg/l以下 |
| Ⅳ | ・水産２種 ・Ⅴの欄に掲げるもの | 0.6 mg/l以下 | 0.05 mg/l以下 |
| Ⅴ | ・水産３種 ・工業用水 ・農業用水 ・環境保全 | 1 mg/l以下 | 0.1 mg/l以下 |
| 備考 | - 基準値は年間平均値とする。 - 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生じるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 - 農業用水については、全窒素の項目の基準値は適用しない。 |  |  |

（ウ）

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 |
| 生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/l以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａ欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/l以下 |
| 生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/l以下 |
| 生物特Ｂ | 生物Ｂの水域のうち、生物Ｂ欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/l以下 |

表11-5  生活環境の保全に関する環境基準（海域）

（ア）

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン濃度 (pH) | 化学的酸素要求量 (COD) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌群数 | ノルマヘキサン 抽出物質 （油分等） |
| Ａ | ・水産１級 ・水浴 ・自然環境保全 ・Ｂ以下の欄に揚げるもの | 7.8 以上 8.3 以下 | 2 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以上 | 1,000 MPN/100ml 以下 | 検出され ないこと |
| Ｂ | ・水産２級 ・工業用水 ・Ｃの欄に揚げるもの | 7.8 以上 8.3 以下 | 3 mg/l 以下 | 5 mg/l 以上 |  | 検出され ないこと |
| Ｃ | ・環境保全 | 7.0 以上 8.3 以下 | 8 mg/l 以下 | 2 mg/l 以上 |  |  |
| 備考 | - 水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70 MPN/100ml以下とする。 |  |  |  |  |  |

（イ）

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全窒素（T-N） | 全りん（T-P） |
| Ⅰ | ・自然環境保全 ・Ⅱ以下の欄に揚げるもの（水産２種及び３種を除く） | 0.2 mg/l以下 | 0.02 mg/l以下 |
| Ⅱ | ・水産１種 ・水浴 ・Ⅲ以下の欄に揚げるもの（水産２種及び３種を除く） | 0.3 mg/l以下 | 0.03 mg/l以下 |
| Ⅲ | ・水産２種 ・Ⅳの欄に揚げるもの（水産３種を除く） | 0.6 mg/l以下 | 0.05 mg/l以下 |
| Ⅳ | ・水産３種 ・工業用水 ・生物生息環境保全 | 1 mg/l以下 | 0.09 mg/l以下 |
| 備考 | - 基準値は年間平均値とする。 - 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 |  |  |

（ウ）

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 |
| 生物Ａ | 水生生物の生物する水域 | 0.02 mg/l以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01 mg/l以下 |

表11-6  利水目的の区分

| 利 水 区 分 |  | 利 水 目 的 |
| --- | --- | --- |
| 水道用水 | ・水道１級 | ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
|  | ・水道２級 | 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの |
|  | ・水道３級 | 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの |
| 工業用水 | ・工業用水１級 | 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの |
|  | ・工業用水２級 | 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの |
|  | ・工業用水３級 | 特殊の浄水操作を行うもの |
| 水産用水 | ・水産１級(河川) | ヤマメ、イワナ等の水産生物用並びに水産２級、水産３級の水産生物用 |
|  | ・水産１級(湖沼) | ヒメマス等の水産生物用並びに水産２級、水産３級の水産生物用 |
|  | ・水産１級(海域) | マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 |
|  | ・水産２級(河川・湖沼) | サケ科魚類及びアユ等の水産生物用及び水産３級の水産生物用 |
|  | ・水産２級(海域) | ボラ、ノリ等の水産生物用 |
|  | ・水産３級(河川・湖沼) | コイ、フナ等の水産生物用 |
|  | ・水産１種(湖沼) | サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種、水産３種の水産生物用 |
|  | ・水産１種(海域) | 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される |
|  | ・水産２種(湖沼) | ワカサギ等の水産生物用及び水産３の水産生物用 |
|  | ・水産２種(海域) | 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される |
|  | ・水産３種(湖沼) | コイ、フナ等の水産生物用 |
|  | ・水産３種(海域) | 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される |
| その他 | ・水浴 |  |
|  | ・農業用水 |  |
|  | ・自然環境保全 | 自然探勝等の環境保全 |
|  | ・環境保全 | 日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 |
|  | ・生物生息環境保全 | 年間を通して底生生物が生息できる限度 |